TEMAT:	Fotografia przy użyciu kamery internetowej

POJĘCIA:	detektor CCD i zasada jego działania, ciemna klatka (darkframe), flatfield, format  FITS, JPEG, BMP (bitmapa), DIB

POMOCE:	atlas nieba, kamera internetowa z celownicą,  komputer

ZADANIE:	Wykonać kilka fotografii ciał niebieskich widocznych na niebie

WSKAZÓWKI:

Przed przystąpieniem do ćwiczenia zapoznać się funkcjonowaniem programów do akwizycji danych (ASI STUDIO) oraz przetwarzania obrazów (AstroImageJ).

Można to zrobić wyszukując w Internecie filmy instruktarzowe w kanale Youtube

Na przykład:

https://www.youtube.com/watch?v=7gtFuJwieTc

https://www.youtube.com/watch?v=EfMPl2SaSjM

W etapie przygotowań należy zwrócić szczególną uwagę na wycentrowanie  celownicy, aby patrzyła w ten sam punkt na niebie co kamerka. Ponadto ważne jest aby w trakcie wymiany obiektywu w kamerce, nie zabrudzić chipu lub powierzchni szklanych obiektywu. Należy również wystrzegać się kurzu i pyłu. Przy wykonywaniu ciemnej klatki należy szczelnie przykryć obiektyw, aby całkowicie uniemożliwić dopływ światła do detektora.

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

W pracowni:

- Zapoznać się z funkcjonowaniem oprogramowania do akwizycji danych

- Sprawdzić funkcjonowanie sprzętu

- Wybrać obiekty do obserwacji widoczne danej nocy

Na stanowisku obserwacyjnym

- Przeprowadzić obserwacje

- Zarejestrować obrazy kalibracyjne