TEMAT:	Przygotowanie lunety do obserwacji.

POJĘCIA: 	montaż azymutalny i paralaktyczny, współrzędne niebieskie.

POMOCE:	 luneta, okular z krzyżem nitek, Mapa Obrotowa Nieba, latarka z filtrami.

ZADANIE:	przygotować lunetę do obserwacji.

WSKAZÓWKI:	Poprawne ustawienie lunety to podstawa udanych obserwacji. Schemat postępowania opisany w przebiegu ćwiczenia uwzględnia typowe czynności wstępne. Pamiętać należy że sprawne posługiwanie się lunetą jest efektem częstych obserwacji.

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

- Wybrać dogodne miejsce do obserwacji (płaski teren, z dala od świateł, z dobrą widocznością horyzontu,  z dostępem do prądu itp.)

- Rozstawić statyw lunety. Przy pomocy poziomicy wyregulować go tak, by stał pionowo. (Najlepiej nie zmieniać wysokości jednej z  nóg statywu, wtedy szybciej uzyskamy właściwy efekt a luneta będzie się znajdować na właściwej wysokości)

- Umocować głowicę na statywie, a następnie umocować lunetę i przeciwwagi.

- Przesuwając odpowiednio przeciwwagi wyważyć lunetę, Aby wyważyć niektóre lunety w deklinacji, gdy nie ma przeciwwag, przesuwamy całą lunetę na listwie mocującej. (Po zmianie konfiguracji sprzętu np. po zamianie okularu na aparat fotograficzny wyważenie trzeba poprawić)

- Zdjąć osłony z obiektywu, okularów itp.

- Jeśli dysponujemy lunetą o montażu paralaktycznym  należy ustawić oś biegunową  ustawić równolegle do osi świata

- Ustawić na skali głowicy właściwą szerokość geograficzną

- Obracając głowicą lunety w azymucie (a jeśli to niemożliwe całym statywem) wycelować oś biegunową w stronę Gwiazdy Polarnej

- Przez okular z krzyżem nitek obserwować gwiazdę położoną w pobliżu równika i jednocześnie w pobliżu południka niebieskiego. Jeśli gwiazda dryfuje na północ to znaczy, że oś jest wycelowana na zachód od bieguna. Należy obrócić  głowicę lunety (a gdy to niemożliwe to cały statyw) w azymucie w kierunku wschodnim i ponownie sprawdzić kierunek dryfowania gwiazdy. Przy dryfie  na południe obracamy głowicę na zachód.

- Dobór właściwej szerokości geograficznej sprawdzamy obserwując gwiazdę położoną przy równiku  w kierunku wschodnim.  Jeśli gwiazda dryfuje na północ oś biegunową lunety należy pochylić w dół.

- Jeśli budowa teleskopu na to pozwala, wyregulować tempo prowadzenia teleskopu obserwując gwiazdy w pobliżu południka

- Jeśli luneta ma ograniczony zakres ruchów drobnych należy przed obserwacjami ustawić pokrętła na środek tego zakresu. W lunetach bez automatycznego prowadzenia pokrętło ruchu w kącie godzinnym ustawić tak by jak najdłużej móc śledzić obiekt

- Jeśli luneta jest wyposażona w  pomocniczą lunetkę celowniczą sprawdzić i wyregulować równoległość ich osi optycznych obserwując jasną gwiazdę lub jakiś charakterystyczny, odległy obiekt.

- Krzyż nitek ustawić tak, by jedno z ramion było równoległe do równika niebieskiego można to zrobić obracając odpowiednio okular z krzyżem by dryfująca w polu widzenia gwiazda (przy wyłączonym prowadzeniu) poruszała  się równolegle do ramienia krzyża.

- Wyskalować pokrętła ruchów drobnych  tak by wiedzieć o jaki kąt i w którą stronę przesunie się obserwowana gwiazda po jednym obrocie pokrętła. Jeśli luneta nie ma mechanicznego prowadzenia obliczyć co  ile sekund obrócić pokrętłem kąta godzinnego tak by śledzić obserwowany obiekt.

- Jeśli luneta ma nastawną skalę rektascensji wycelować ją w jasną gwiazdę o znanych współrzędnych i wyregulować skalę. W przypadku przeciwnym,  do celowania w obiekty niewidoczne możemy się posłużyć metodą różnicową. (Celujemy w jasną gwiazdę o znanych współrzędnych, obliczamy różnicę współrzędnych tej gwiazdy i naszego obiektu i przesuwamy lunetę o wyliczone poprawki)

- Po wycelowaniu we właściwy obiekt sprawdzić jak długo można go obserwować bez obawy zawadzenia lunety o statyw itp.

- Jeśli mamy do dyspozycji rewolwer okularowy ustawić go tak by obserwacje były wygodne.

OPRACOWANIE WYNIKÓW:  Sprawdzeniem wyników przygotowania do obserwacji jest satysfakcja z właściwego działania teleskopu w trakcie pracy.