TEMAT:	Wyznaczanie średnicy pola widzenia lunety.

POJĘCIA: 	ruch dzienny sfery niebieskiej, odległości kątowe na niebie, pole widzenia lunety.

POMOCE:	 luneta, okulary z krzyżami nitek, Mapa Obrotowa Nieba, katalog gwiazd, stoper, latarka z filtrami

ZADANIE:	wyznaczyć średnicę pola widzenia lunety wyposażonej w okulary o różnych ogniskowych.

WSKAZÓWKI:	Kątowe rozmiary pola widzenia można wyznaczyć mierząc czas przejścia gwiazdy przez pole widzenia. Instrument wycelować tak by niewidoczna na początku gwiazda poruszająca się swym ruchem dziennym weszła w pole widzenia lunety.  Luneta w tym czasie ma być oczywiście nieruchoma a trasa gwiazdy powinna pokrywać się ze średnicą pola widzenia lunety. Deklinację lunety dobrać obserwując kilka próbnych przejść i wprowadzając odpowiednie korekty w ustawienie lunety. Najszybciej przez pole widzenia przejdą gwiazdy leżące w pobliżu równika niebieskiego.

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

- Wybrać i zidentyfikować jasną gwiazdę, niezbyt odległą od równika niebieskiego. Z katalogu odczytać jej deklinację.

- Obracając okularem ustawić go w takim położeniu, aby jedna z nitek krzyża była równoległa do kierunku ruchu dziennego gwiazdy.

- Za pomocą stopera zmierzyć czas przejścia gwiazdy przez pole widzenia lunety . W czasie pomiaru kontrolować czy gwiazda przesuwa się po nitce krzyża.

- Korzystając ze wzoru:	F ["] = 15 t[s] cos()	 wyliczyć średnicę pola widzenia instrumentu.

- Przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników

OPRACOWANIE WYNIKÓW: Sprawozdanie powinno zawierać datę, czas i miejsce obserwacji, informacje o instrumencie, opis warunków atmosferycznych, wyznaczone średnice pola widzenia lunety dla różnych badanych okularów, oraz dyskusję błędów.