TEMAT:	Wyznaczanie wysokości Słońca za pomocą sekstantu

POJĘCIA: 	odległości kątowe na niebie, budowa i działanie sekstantu

POMOCE:	 sekstant, zegarek, kalendarz astronomiczny lub program do wyznaczania efemeryd za pomocą którego można policzyć wysokość Słońca na podany moment obserwacji (np. WinEphem)

ZADANIE:	Za pomocą sekstantu wyznaczyć wysokość Słońca. Zanotować moment obserwacji z dokładnością do 1 minuty.

WSKAZÓWKI:	Sekstant, zgodnie ze swoją konstrukcją, służy do wyznaczania odległości kątowej Słońca od horyzontu fizycznego (wysokości). Z dala od morza, gdy horyzont fizyczny nie jest widoczny, pomiar za pomocą sekstantu będzie obarczony błędem.

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSERWACJI NALEŻY PAMIĘTAĆ O ODPOWIEDNIM USTAWIENIU FILTRÓW SŁONECZNYCH

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

- Zapoznać się z dołączonym opisem budowy i zasady działania sekstantu morskiego.

- W prawą połowę pola widzenia wsunąć filtr słoneczny (z górnego zestawu) o gęstości optycznej odpowiednio dobranej do przejrzystości atmosfery.

- Ruchome ramię sekstantu ustawić w pozycji zero.

- Trzymając lunetkę przy oku skierować sekstant w stronę Słońca. Lunetka powinna być ustawiona poziomo. Poprawność ustawienia sekstantu może kontrolować stojąca obok druga osoba.

- Obracając dźwignią sekstantu ustawić obraz Słońca w połowie zaciemnionej części pola widzenia.

- Odczytać i zanotować wskazania sekstantu oraz czas pomiaru (z dokładnością do 1 minuty).

- Wyliczyć wysokość Słońca dla momentów obserwacji. Porównać wyniki z uzyskanymi z obserwacji. Przeprowadzić dyskusję wyników.

OPRACOWANIE WYNIKÓW: Sprawozdanie powinno zawierać datę i miejsce obserwacji, informacje o instrumencie, użyty filtr (filtry), opis warunków atmosferycznych oraz wskazania sekstantu i czas pomiaru (pomiarów).